询

价

文

件

采购项目名称：南雄市第一小学录播系统采购项目(第二次)

采购项目编号：NX2016XJ044

南雄市公共资源交易中心  编制

发布日期：2016年8月16日

温 馨 提 示

各有关供应商：

为进一步规范供应商参加韶关市政府采购工作行为，提高政府采购工作效率，有关供应商在参与韶关市政府采购活动前，请通过广东省政府采购网（www.gdgpo.com）进行注册登记。注册路径：“用户登录”--“立即注册”，注册成功后，由广东省财政厅审核信息通过后，用账号进入广东省电子政府管理交易平台，在“操作导航”打开“采购区域管理”，进入“供应商采购区域申请”新增韶关区域。有关注册登记要求，请详阅广东省政府采购网（www.gdgpo.com）“办事指南”--“供应商注册登记”。

特此告知。

目      录

第一部分  询价邀请书

第二部分  采购项目内容

第三部分  报价须知

第四部分  合同书格式

第五部分  报价文件格式

第一部分  询价邀请书

南雄市公共资源交易中心受南雄市第一小学的委托，拟对南雄市第一小学录播系统采购项目(第二次)进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

- 采购项目编号：NX2016XJ044

- 采购项目名称：南雄市第一小学录播系统采购项目(第二次)

三、采购预算：￥526970.00元

四、获取询价文件时间：2016年8月16日至2016年8月22日。

五、符合资格的供应商应当在 2016 年8月16日至 2016年       8月22日期间（办公时间内，法定节假日除外）到当地或业务所在地银行以转帐、支票或现金等其他方式银行缴款购买招标文件，招标文件每套售价 150  元（人民币），售后不退。收款人：南雄市财政局。开户行：中国工商银行股份有限公司南雄支行。帐号：2005032129024908496。缴款人：请填写拟购买招标文件单位。并在缴款单备注、用途或摘要上注明项目名称与编号。

六、报名时须提供以下证明资料：

（1）营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（本项目必须在营业执照经营范围内，副本审核后退回）（领取了“三证合一”营业执照的只提供营业执照）、企业机构信用代码证（复印件加盖公章），因故不能带营业执照副本原件前来购买标书的，必须将营业执照副本的彩色扫描原件发至我中心邮箱nxzfcgzx@163.com，并注明所报名的项目名称及项目编号

（2）法人代表身份证正负面复印件，若委托他人前来报名的，应同时出具法人授权委托证明书原件及被委托人身份证复印件。

（3）被委托人近期缴交的社保凭证，社保凭证必须加盖社保（税务）主管部门业务公章。

（4）银行缴款购买招标文件进帐单原件。

（5）提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函复印件，投标单位、法人代表、被委托人都须经过人民检察院查询无行贿犯罪档案记录证明才具有报名资格。（投标单位如需向南雄市人民检察院申请查询的，请登陆南雄市人民检察院网站“检务公开”栏目【http://www.gdnx.gov.cn/website/deptwebsite/0899/Index.jsp】下载最新的查询表格，查询的具体要求和时限等事项已变更，若有疑问请咨询：0751-3936124）。

注：1、供应商如有提供报名资料不齐全、不符合要求或营业执照不具备本项目经营范围内等不接受报名的原因，且已缴纳标书工本费的供应商，后果自行负责，同时本中心不接受退款要求。

2、投标文件中亦须包含所有购买标书时提交的资料。无行贿犯罪档案查询结果告知函原件须做入投标文件的正本。

七、符合资格的供应商携带齐资料现场到南雄市公共资源交易中心（详细地址：南雄市雄中路323号财政局一楼公共资源交易中心政府招标采购购股）报名登记并换取发票。

八、投标截止时间： 2016 年8月24日 9时 30分

九、提交投标文件地点： 南雄市财政局三楼开标室

十、开标时间： 2016 年8月24日 9时 30分

十一、开标地点：南雄市财政局三楼开标室

十二、报价文件递交地点及询价地点：南雄财政局三楼开标会议室

十三、联系方法

（一）采购代理机构：南雄市公共资源交易中心

联系人：郑小姐

联系电话：0751-3818362       传真：0751-3818361

联系地址：南雄市雄中路财政局一楼   邮编：512400

（二）采购人：南雄市第一小学     联系人：陈先生               联系电话：13726588310

南雄市公共资源交易中心

2016年8月16日

- 第二部分　采购项目内容

一、供应商资格：

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

注：第（4）和（5）条必须提供书面证明材料，无提供书面证明材料则作无效投标处理。

2.在中国境内注册有效续存并具有本项目经营范围的独立法人资格的合法企业或事业单位（个体除外）。

3.本项目不接受联合体投标；

二、采购项目技术规格、参数及要求：

1.采购项目需求一览表：

| 项目名称 | 采购数量 | 采购预算（元） |
| --- | --- | --- |
| 录播系统设备采购项目 | 1批 | 526970.00 |

- 2、采购项目技术规格、参数及要求：

第一部分  设备、货物需求一览表

| 便携录播设备需求清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目建设明细 | 数量 |
| 1 | 便携录播主机 | 2台 |
| 2 | 高清录播软件 | 2套 |
| 3 | 校级教育视频资源应用平台 | 2套 |
| 4 | 高清云台摄像机 | 6台 |
| 5 | 无线话筒 | 2套 |
| 6 | 混音器（含拾音器） | 2套 |
| 7 | 无线传输套件 | 6套 |
| 8 | 便携设备箱 | 2个 |
| 9 | 辅件（摄像机支架、线材） | 2套 |
| 精品五机位录播设备清单 |  |  |
| 序号 | 项目建设明细 | 数量 |
| 1 | 高清录播主机 | 1台 |
| 2 | 精品全自动录播系统软件 | 1套 |
| 3 | 自动跟踪切换主机（含定位摄像机） | 1套 |
| 4 | 智能图像定位跟踪系统软件 | 1套 |
| 5 | 视频资源应用平台（校级平台） | 1套 |
| 6 | 高清云台摄像机 | 3台 |
| 7 | 高清枪式摄像机 | 2台 |
| 8 | 枪式吊麦 | 8支 |
| 9 | 数字音频处理器 | 1台 |
| 10 | 硬件导播台 | 1台 |
| 11 | 中控系统 | 1套 |
| 12 | 机柜 | 1台 |
| 13 | 摄像机支架 | 5个 |
| 14 | 麦克支架 | 8个 |
| 15 | 系统集成 | 1套 |
| 电教平台需求清单 |  |  |
| 序号 | 项目建设明细 | 数量 |
| 1 | 电容白板一体机 | 1台 |
| 2 | 激光投影机 | 1台 |
| 3 | 组合推拉绿板 | 1套 |
| 4 | 安装调试（含辅材） | 1套 |

###### 第二部分 功能要求

- 便携录播系统功能要求

便携录播系统建设原则将本着从学校的实际情况出发，结合最新的教学理念，旨在帮助学校用较低的成本实现资源最大化利用，达到实现学校精品教学，提高教学质量的目的，便携式录播系统具有方便携带,搭建快捷，即装即用，随移随录等特点。

- 录播主机要求

- 一体化架构，专为教学录播量身定制，软硬件全部采用服务器式构架，设备稳定，性能强劲，且超低功耗, 超低噪音；

- 轻便的机身设计，整体尺寸小，小于等于425(长)×330(宽)×102(高)mm，便于携带。

- 配备17寸以上1080P高清的显示器。

- 配备专业的导播键盘，方便老师操作。老师可以一键开始录制与停止、方便的视频窗口切换、可以控制所有VISCA协议云台摄像机，同时支持各种特效的一键切换。

- 可以同时处理4路高清视频源（含1路VGA）操作与录制。电影+资源的模式下可以录制生成5个高清视频文件，满足后期编辑的需要。

- 生成标准化的高清流媒体文件。支持多路信号任意组合，全面记录各种场景下的音视频信号记录需求。

- 支持丰富多样的视频源：支持来自于HD-SDI/DVI/VGA接口的图像。

- 同步对采集的多路视频信号进行实时预览，并可以根据不同的信号路数自动调整视频预览窗口的位置大小。

- 支持PIP（画中画）、POP（多分屏）等多种视频合成输出方案，可灵活定制、修改分屏模式。

- 录制文件支持MP4、FLV、WMV、ASF、AVI、TS等，视频编码支持H264，音频编码支持AAC，分辨率、码率及帧率可设置；

- 可通过网络将现场的音视频进行实时直播，用户不需要安装专门的播放器软件，直接以Web浏览器即可同步观看现场实景。

- 录播主机内嵌导播键盘，有自动，手动导播按钮，支持一键暂停、开始，停止录制，支持软切硬切按钮。内嵌摄像机预置位4个。具备录制、直播、录制+直播操控按钮。导播键盘支持单画面、画中画、二分屏、三分屏、四分屏分屏模式，具备6键视频通道播出切换按钮，支持备播6键切换。导播键盘内嵌音量调节推钮、内置摄像机摇杆，6键摄像机控制按钮，支持平移，淡入淡出，百叶窗特效切换按键。

- 高清录播软件要求

- 支持多路高清视频源  支持来自于高清数字摄像机（支持SDI同步音频信号传输）、高清网络摄像机、USB摄像机、VGA、DVI、本地视频、图像文件的视频源。

- 视频预览  支持视频实时预览，每一路均可灵活设置视频源、显示名称；主界面只显示用户启用的预览窗口，不显示多余的窗口；预览效果实时、流畅，采用专有知识产权的显示还原算法，色彩还原度高。

- 视频录制  视频录制支持H.264编码，音频编码支持AAC，采用MP4、FLV、ASF、WMV、AVI、TS封装，分辨率、码率、帧率可设置，完全符合《精品视频公开课拍摄制作技术标准》。

- 音频录制  支持通过混音器、调音台处理后的声音可以直接接入到声卡的声音，采样率48KHz、音频流码率128Kbps，完全符合《精品视频公开课拍摄制作技术标准》。

- 录制模式  支持电影模式，电影+资源模式，电影模式支持单画面、PIP（画中画）、POP（双屏、三分屏），PIP和POP的画面内容可灵活设置，并可在录制中任意切换模式而录制过程不中断；如果采用POP，还支持在输出窗口中直接使用鼠标双击进行画面切换。

- 每个资源通道可单独设置分辨率、码率及录制格式。满足用户对于录制文件的定制化需求

- 可设置字幕，字幕的字体、颜色、背景颜色、位置可灵活设置。

- 可设置台标，台标可以使用图片，并可以设置图片位置。

- 可设置片头片尾，片头片尾既可以是选择一个视频直接采用，也可以根据用户选择的图片、文字、背景音乐自动生成

- 可设置画面切换特效，支持的特效包括淡入淡出、平移、缩放、百叶窗

- 虚拟演播抠像：支持一键抠像功能，可支持常规蓝幕、绿幕抠像，背景支持图片、动态视频、摄像机信号进行替换，抠像后的视频能直接作为资源存储，并可作为录播电影内容并能参与多画面合成，进行直播，实现丰富的录制效果。

- 支持手工打点，软件界面中提供一个手工打点的按钮，打点信息记录到打点文件。

- 索引生成：录制视频的过程中，支持自动提取PPT文件目录生成索引

- 内置鼠标点击跟踪技术：可通过鼠标对云台上、下、左、右和变焦进行控制。

- 支持片头片尾预览。

- 在软件界面中，可手动控制摄像机的云台转动速度。

- 在视频录制完成后，对所有的电影+资源的MP4文件抓取一张静态图片，作为视频封皮使用。

- 导播系统要求

- 导播平台集视频监视，视频切换、云台控制，音频调整，直播/录制、暂停等控制、直播监视等功能；每一路视频支持10个预置位。

- 导播平台整合了全自动技术的控制，如特效、智能切换等控制功能；启动录制/暂停录制、音频调整功能；

- 导播平台每一路视频都支持实时的云台控制功能，可以支持切换直播输出画面。

- 系统支持硬件导播模式，导播人员采用鼠标或者专用导播台进行导播，更为精细地控制录播过程

- 导播过程中支持视频切换、云台的旋转、预置位控制、镜头焦距控制。

- 支持直接输出的模式，直接输出模式下，所有导播操作直接体现在输出窗口和录制的电影中。

- 直播要求

- 录播系统在全程录制的同时中可将教学的现场实况直播到网络中的任意教室，远端教室可用IE浏览器直接收看。为保证系统兼容性要求支持多平台多浏览器 支持,其中包括：支持Windows操作系统、Mac OS操作系统、Inernet Explorer浏览器、Safari浏览器、Chrome浏览器等多系统、多浏览器

- 直播的码流和分辨率可以设置，可以视频资源应用管理平台配合实现网络直播。

- 自动重连：系统在进行直播时如果网络发生网络故障，故障排除后客户端会自动重连

- 直播支持rtsp视频流及rtp视频流，可以将合成的电影直播到专用直播服务器，以便进行大规模的直播。

- 画面模式：可根据需要自由切换直播界面显示模式，包括独立画面、画中画、等画面、三画面及四画面等5种画面显示模式

- 直播模式：既支持电影画面直播，也支持资源模式直播，将每路视频画面同时进行直播

- 直播最高可支持到1920*1080@30fps并向下兼容；

- 视频处理要求

- 支持在线编辑，支持文件剪切、合并，可对视频文件进行剪切和合并，编辑完后可以生成单独文件或者替换原有文件实时发布。

- 支持添加课件的片头、片尾：可根据要求对文件添加片头和片尾，便于精品课件的制作与美化。

- 支持电影画面自动添加水印，保护学校视频的自主产权

- 支持视频标记功能，在收看视频时可以边看边做视频笔记，便于后期观看；

- 老师可以根据需要在视频文件上添加相应的文档教案与视频向关联，并可以在视频上某个时间点添加考试试题，包括选择题和判断题，只有答案正确才可以继续学习剩下内容。

- 精品五机位录播系统功能要求

- 基本要求

1、采用x86架构64位系统 ，设备体积不小于4U, 方便系统硬件扩展，采用涡轮风扇+双风冷散热设计。

- 自带1080P高清液晶屏，屏幕尺寸不小于7.5英寸，可显示直播画面及录播工作状态：CPU温度、使用率，硬盘存储空间。录播主机自带1080P液晶屏，必须在此屏上打开录播软件时能同屏显示≥5路HD-SDI视屏输入、三路本地视频及1路VGA输入信号界面，且提供同屏显示画面彩色截图；

- HDMI、DVI、DP多种高清接口同步环出，便于老师对录播画面实时监看

- 录播主机可接入多种形式的视频信号源：HD-SDI高清摄像机（支持SDI同步音频信号传输）、高清网络摄像机、USB摄像机、电脑VGA/DVI画面、本地视频文件、本地图片文件等

- 录播主机内能够安装校级教育视频资源应用平台，并集导播、控制功能为一体。

- 录制及直播参数可以单独设置，支持高低双码流，可高清录制、标清直播模式。

- 录制生产文件采用标准MP4、FLV、WMV、ASF、AVI、TS流媒体封装格式，支持通用的播放器或嵌入网页方式进行播放。

- 支持电影和资源录制不同格式的文件；每个资源通道录制的视频文件可独立设置分辨率、码率及录制格式。满足用户对于录制文件的定制化需求

- 支持录制分屏模式的个性化定制：用户既可以选择系统提供的画中画、二分屏、三分屏等固定模板进行录制，也可以进行分屏模式的个性化设置，用户可以根据个人喜好自定义设置分屏的布局和效果，使最终生成的课件风格更加鲜明，效果更加丰富

- 虚拟演播抠像：支持一键抠像功能，可支持常规蓝幕、绿幕抠像，背景支持图片、动态视频、摄像机信号进行替换，抠像后的呈现效果更加丰富、逼真；抠像后的视频能直接作为资源存储，并可作为录播电影内容并能参与多画面合成，进行直播，实现丰富的课堂录制效果。

- 支持双板教学模式，支持双VGA同时采集录制，同步录制老师书写屏、课件展示屏的内容；且双屏可进行自动切换，完美录制双板教学内容

- 支持智能双屏模式，当学生发言时，自动切换到师生双屏对话模式，使录制后的课件效果更加丰富自然

- 支持屏幕智能检测技术：可根据老师PPT内容多少智能判断授课电脑VGA停留时间；可根据当前VGA屏幕变化比例，智能判断VGA是否自动切换（当老师播放视屏课件时可一直保持VGA画面录制）。

- 最大直播/录制分辨率在1920x1080，向下兼容1280x720、1024x768、720x576等。

- 支持跨网段、广域网的直播和点播，支持组播、单播，适用与各种网络环境；网络服务端口可支持自行定义功能。

- 直播时支持自动断线重连功能。

- 支持手机、PAD等移动终端设备对课件进行直播、点播。

- 支持IPAD录制视频上传。

- 2、录制要求

1、视频采集：采用硬件编码方式对前端音频、视频信号和VGA信号进行采集编码，视频编码支持H264，音频编码AAC。

2、屏幕采集：VGA信号支持两种采集模式，既支持硬件VGA采集（可支持双VGA硬件采集），也支持IVGA屏幕软采集

3、索引生成：录制视频的过程中，支持自动提取PPT文件目录生成索引

4、录制过程中支持手工打点，打点信息自动记录到打点文件。打点后的视频在资源平台播放时可显示打点信息，便于后期学生的观看学习

5、自动上传：录制和编辑完成后的课件自动上传到视频应用平台服务器，自动转为可点播的课件，自动形成网络点播资源库中的教学资源。

6、自动归类：根据课程的名称、授课教师及班级信息等，课程录制后会自动归类上传到视频资源平台相应的栏目中进行点播观看。

- 直播要求

1、录播系统在全程录制的同时中可将教学的现场实况直播到网络中的任意教室，远端教室可用IE浏览器直接收看。为保证系统兼容性要求支持多平台多浏览器 支持,其中包括：支持Windows操作系统、苹果Mac OS操作系统、Inernet Explorer浏览器、Safari浏览器、Chrome浏览器等多系统、多浏览器。

2、直播模式：支持单播、组播的直播方式。

3、直播内容：既支持电影画面直播，也支持资源模式直播，将每路视频画面同时进行直播供用户观看

4、自动重连：系统在进行直播时如果网络发生网络故障，故障排除后客户端会自动重连。

5、画面模式：可根据需要自由切换直播界面显示模式，包括独立画面、画中画、等画面、三画面及四画面等5种画面显示模式。

- 导播要求

1、视频导播：系统支持5路视频信号加1路VGA的预览和切换，最多可扩展支持8路视频信号加1路VGA信号的导播。支持高清、标清、VGA信号的高标清混合导播。导播除了支持外部信号外，还要支持本地主机视频文件的导入，便于视频文件的后期处理。

2、支持自动导播、半自动导播、手动导播的选择。

3、内置鼠标点击跟踪技术，用户只需鼠标点击视频图像上面的跟踪对象,系统自动调整镜头与云台, 以特写方式拍摄指定该对象

4、录制控制：介面支持课件的开始录制、暂停录制、停止录制的操作与控制。

5、摄像机控制：可对任意摄像机进行手动控制，包括摄像机的左右上下调试，镜头的变焦变倍，摄像机预置位的设置。

- 自动跟踪系统要求：

1、教师、学生跟踪采用图像跟踪技术,不受任何光线、温度的影响，教师不需额外佩戴任何接收装置。

2、教师在上课走动时，无论速度快慢，教师人像均需保证在画面的正中间，整个跟踪过程连续、稳定、平滑，画面输出稳定。当教师走入学生中间时，使用教室全景摄像机拍摄。也可以跟踪教师进行特写拍摄，两种模式可以自由选择。教师书写板书时，自动切换到板书摄像机进行板书特写拍摄，拍摄板书画面稳定。板书摄像机可以跟随老师的移动进行跟踪老师拍摄，支持超过6米以上的黑板。

3、当学生通过站起来进行发言时，学生定位系统需自动的调用学生摄像机进行特写镜头拍摄，学生发言结束后，系统需自动返回教师跟踪系统。当学生同时起立超过2人时，自动切换至全景镜头或者会根据学生位置自动调整为小全景镜头。可实现完全无人值守的操作模式，整个跟踪工作过程无需人为干预。自动模式下不会出现跟踪丢失的现象，不会出现垃圾画面。

- 视频处理要求

1、支持在线编辑，支持文件剪切、合并，可对视频文件进行剪切和合并，编辑完后可以生成单独文件或者替换原有文件实时发布。

2、支持添加课件的片头、片尾：可根据要求对文件添加片头和片尾，便于精品课件的制作与美化，并可以在使用之前对生成的片头片尾进行预览，确保其符合要求。

3、支持电影画面自动添加水印，保护学校视频的自主产权

4、支持视频录制过程中标记功能，在收看视频时可以边看边做视频笔记，便于后期观看；

5、老师可以根据需要在视频文件上添加相应的文档教案与视频向关联，并可以在视频上某个时间点添加考试试题，包括选择题和判断题，只有答案正确才可以继续学习剩下内容

- 电教平台需求

- 需求背景

近年来国家相继出台了一系列推进素质教育和推广教育信息化的政策措施，从政策层面加大了对中小学素质教育、信息化教育的重视程度。教育信息化全面推进促使多媒体互动教学模式兴起，各大中小院校皆把多媒体教室作为教学资源标配，中小学应用各种多媒体电子设备辅助教学的案例已越来越多，在幼儿教育市场也得到了广泛的应用。电子白板、交互平板、实物展台、投影机等多媒体教学仪器设备以及教育云平台作为数字化时代的生力军，能够更好的加强师生间双向互动，优化教学资源，激发学生的学习兴趣和激情，从本质上真正提高教与学的效率。

- 功能要求

- 要求平台采用最新的电容白板技术搭配激光投影使用

- 提供云平台的全文检索与智能推荐功能，提供资源的全文检索功能。教师可通过关键字的方式来搜索教学资源及其它教学内容。搜索的内容可以根据资源的类型进行分类。云平台可根据教师信息自动推荐与所备课程相关的各类资源，包括其他教师的共享课件内容。

- 可在任何有网络的地方在线打开云平台上存储已做好的课件进行授课，也可导出；提供诸多专题性质的教学应用，包括：DreamWeaver、PowerPoint、Flash、PhotoShop、3DsMax等教师常用的多媒体软件教学课程；提供同步互动、作文、快乐英语等诸多自主学习资料；提供安全教育、健康教育、传统节日、古诗词等多个领域的素质教育资料。

- 与备课软件结合，在线课程制作功能。教师可在网络上创建自己的课本教材，在网络上可制作教案、教学活动设计、课件等。制作结果直接保存到网络上，教学内容可以直接导出到本地的文档格式。制作课件时候有相关联课程教学资源推荐，支持课件内容共享。

- 教师个人云存储功能，提供教师单独的网络存储空间。教师可上传保存自己的教学内容和资料。也可分享存储的文件。在云存储空间可建立自己的分类目录。制作的课件可以直接上传的教学云平台上。

###### 第三部分：采购设备详细技术参数要求

| 便携式录播系统设备详细技术参数要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 功能与参数 |
| 1 | 便携录播主机 | CPU: i7 4790以上 固态硬盘： 120G 硬盘： 1T 7200转/32M 内存： 4G*2 屏幕显示器：大于或等于17.3寸，分辨率1920*1080 接口：4 * USB 2.0、 2 * USB 3.0 网络接口：2 * RJ-45 输出接口：HDMI*1 VGA*1 DVI*1 串行接口：COM (COM1 RS232/422/485) 视频采集接口：3路高清SDI、1路DVI，采集分辨率最高支持1920*1080 导播键盘： - 分屏模式切换，可支持单画面、画中画、二分屏、三分屏、四分屏、自定义。 - 支持6路视频信号通道切换，6路视频信号备播通道切换 - 过渡特效支持：平移、淡入淡出、飞入、百叶窗、还原 - 支持硬切、软切 - 具有摄像机控制摇杆，和6键摄像机控制按钮 - 支持4个预置位按键 - 内嵌音量调节手动推钮 - 支持导播控制的切换，手动模式和自动模式 - 支持一键录制、直播、开始、暂停按钮 要求主机材料采用高强度2.0mm铝镁合金表面硬阳极氧化处理，保证整机强度同时使整机重量为7kG以下；四周包角拉手采用钢板橡胶材质，硬盘固定采用减震胶垫。 |
| 2 | 高清录播软件 | 一、录制功能： - 最高可支持5路1080p高清视频录制，支持多路信号(视频、音频、计算机屏幕信号、视频展台输出信号)任意组合的同步一体化录制、直播；视频源支持：3G-SDI高清摄像机（支持SDI同步传输音频）、高清网络摄像机、USB摄像机、电脑VGA/DVI画面、本地视频文件、本地图片文件等 - 同时支持两种录制模式，“单流单文件的电影模式”和“多流多画面的资源模式+电影模式”； - 支持电影和资源录制不同格式的文件，每个资源通道可单独设置分辨率、码率及录制格式。满足用户对于录制文件的定制化需求 - 录制和直播支持多种视频分辨率：1920*1080、1280*720、1280*1024、1024*768、1024*576、720*576等 - 同步对采集的多路视频信号进行实时预览，配合专业导播台可实现备播、播出画面的灵活调整和切换； - 支持常态教学单画面模式、师生双屏模式以及三分屏、四分屏等，录制和直播过程中分屏模式可以随意切换；支持自定义分屏模式，客户可以格局需要增加分屏模式，增加的分屏模式支持自定义通道画面大小、图层及透明度。 - 录制可选择MP4、FLV、WMV、ASF、AVI、TS；视频编码率支持512Kbps 到50Mbps，帧率不低于30FPS 可调；录制课件可一键生成 SCORM1.2 国际标准课件；音频编码采用AAC编码方式，采样率48K。 - 可设置字幕、台标，支持电影画面自动添加水印，保护学校视频的自主产权； - 录制过程中支持手工打点，打点信息自动记录到打点文件。打点后的视频在资源平台播放时可显示打点信息 - 自动生成索引：录制视频的过程中，支持自动提取PPT文件目录生成索引； - 虚拟演播抠像：支持一键抠像功能，可支持常规蓝幕、绿幕抠像，背景支持图片、动态视频、摄像机信号进行替换；抠像后的视频能直接作为资源存储，并可作为录播电影内容并能参与多画面合成，进行直播 - 录制完成后的视频可直接上传到指定服务器实现与资源平台的视频内容自动同步，并具备断点续传功能；支持录制后一键进入播放；具备专用的播放器，支持电影模式播放和资源模式播放，资源模式播放最多支持4路画面同时播放，可通过上下箭头进行选择观看通道。 - 在视频录制完成后，对所有的电影+资源的MP4文件抓取一张静态图片，作为视频封皮使用 - 可根据用户插入的图片、文字自动生成片头片尾，支持背景音乐添加；片头片尾时间可设定5s到30s；支持片头片尾预览功能 - 自动上传或自动归类：录制和编辑完成后的课件自动上传到视频平台服务器，并且根据在课程录制前，填写的该课程名称、授课教师姓名及班级等信息自动归类到视频平台的分类目录中；自动转为可点播的课件，自动形成网络点播资源库中的教学资源。 二、导播功能： - 支持实现手动录播、全自动录播、半自动录播三种工作模式，录制过程中，三种工作模式任意切换；导播支持擦除、淡入淡出、百叶窗特技切换、以及摄像机控制等功能； - 导播策略配置灵活，可根据各种教学场景进行镜头、PC、白板、板书、展台等信号手动切换，且镜头到位及切换时间精准，有效避免垃圾镜头； - 智能屏幕检测：根据老师PPT内容多少智能判断授课电脑VGA停留时间；根据当前老师电脑屏幕变化比例，智能判断VGA是否自动切换（当老师播放视屏课件时可一直保持VGA画面录制）。 - 支持自带硬件导播台手动控制摄像机推、拉、摇、移，以及导播切换； - 录制过程中可对导播画面及声音进行实时监听； - 支持每个摄像机10个预置位设置，方便在手动录制过程中快速调用； - 云台转动速度1-20挡可调 - 支持安卓PAD和手机移动端导播，可实时监看到所有接入视频画面和音频，并可以通过手势控制摄像机的上下左右及变焦 三、直播功能： - 系统支持双码流工作模式，即在1080P标准录制的同时，以720P的标准进行直播。用户可根据实际网络带宽情况选择需要生成的电影模式文件分辨率和质量。 - 支持分屏模式下多路画面同时直播。 - 既支持电影画面直播，也支持资源模式将每路视频画面同时进行直播 - 直播支持rtmp、HLS等多种直播协议，直播过程中支持断线自动重连。 - 支持跨网段、广域网的直播和点播，支持组播、单播，适用与各种网络环境；网络服务端口可支持自行定义功能。 - 录播系统在全程录制的同时中可将教学的现场实况直播到网络中的任意教室，远端教室可用浏览器直接收看。为保证系统兼容性要求支持多平台多浏览器支持,其中包括：支持Windows操作系统、苹果Mac OS操作系统、Inernet Explorer浏览器、Safari浏览器、Chrome浏览器等多系统、多浏览器。 - 无需配备专用直播服务器，录播主机可直接进行10万客户端同时收看的1080P画质的互联网直播，只需为录播主机提供最低1M的上行互联网带宽即可实现；收看端支持PC、Pad、手机，为了方便传播和用户访问，支持通过扫描二维码的方式收看； 与录播主机为同一品牌产品，必须提供全自动录播系统软件著作权证书及信息产业信息安全测评中心的检测报告； 录制和直播的清晰度获得国家广播电视产品质量监督检验中心出具的大于700线的检测报告 （提供相应证书及符合上述涉及标准相关内容的复印件） |
| 3 | 校级教育视频资源应用平台软件 | 教育视频资源应用平台，根据资源点击率高低自动将热门资源推送到首页，最新上传视频出现在首页。课程视频可关联教学课件、题库、教案等文档资源。可实现在线课堂、名师讲堂、网上课堂、教研活动、优质课评选、教学评估、优质资源信息推送等功能，可通过个人空间建立起注册用户间的关注、点赞、收藏、评论、私信等网上沟通交流方式，并能够具备在线编辑功能，支持资源的再生与应用；并预留与区域级视频资源应用平台对接的接口。 一、采用B/S构架，促进优质教育资源的共建共享，可观看教师授课直播实况； - 支持灵活的部署模式，可以部署在学校、区县、市级、省级；并对用户进行分级的管理； - 支持PPT、PDF、WORD文档的在线阅读及各种文档的下载。 - 按视频的关键字、标签搜索。 - 具有平台信息公告栏。 二、资源应用： - 对视频和文档进行评论和评分，按照上传时间、播放次数、点赞次数进行排序。 - 公开课直播。支持自动生成包含教师姓名、标题等消息信息的直播栏目 - 平台支持移动设备。 三、资源手/自动上传(可通过个人空间)： - 自动上传：支持录播机录像文件及索引文件自动上传到校平台待处理资源中心，经过管理员审核并发布的资料，在学校资源首页展示。 - 手动上传：支持与视频绑定的教学资料同时上传。支持IPAD录制视频上传。 四、教学教研： 包含普通教研评估活动和实时教研评估活动。 - 可以根据需要组织相关专家对教学活动进行专业评估，并可以向专家发送评估提醒。 - 教师可以在线查看教研活动详情，报名参加教研活动； - 专家可根据评分标准对作品进行打分、评论； 五、视频在线编辑： - 微课制作：教师可以在线对自己的视频进行剪辑、打点、修改、删除。剪辑功能通过鼠标拖拽或者时间输入可准确定位视频截取时间点，可以调整剪辑视频的前后顺序、自定义剪辑后视频的名称，根据需要进行视频的合并与输出实现微课的制作。截取的微视频可保存到教师个人空间，并支持微视频的搜索功能； - 翻转课堂教学：打点功能可以针对视频内容进行打点信息提示，同时可以针对视频内容添加试题。在学习视频过程中可以自动弹出添加的试题，并要求回答正确后可以继续观看视频，方便实现翻转课堂。可以修改视频的相关信息，如：视频课的标题、分类等； - 视频剪辑：可在线对视频资源进行编辑，方便剪切垃圾镜头。 六、校园网络电视台： - 把教育行政主管部门、教育教学科研部门的教学和培训活动进行直播，还可实现不同学校之间的教学活动的直播和转播； - 可以将其他电视台网络信号进行网络直播； - 视频直播：支持单画面、画中画、双分屏、三分屏、四分屏模式直播；也支持电影模式或资源模式直播 - 实时评论：公开课直播时，观看教师可进行实时课程点评评论 - 为注册的每一名老师和学生开辟一个自主的可进行个性化定制的个人空间：个人空间用户分两种身份：学生和教师。 - 个人信息维护：可修改密码、头像、基本信息等。 在学生的个人空间中，应具备如下功能： Error: Reference source not found、今日课程（学生关注的教师给他推送的视频课程）。 、喜欢的视频（学生收藏的视频）。 、我的笔记（学生在观看视频课程时记录的笔记）。 在教师的个人空间中，应具备如下功能： 、我的视频（教师上传或者录制的视频）。 、参与活动（列出该教师上传的作品参加的活动以及要求评审的活动信息） 、喜欢的视频（教师收藏的视频）。 、我的笔记（教师在观看视频的过程中记录的课程笔记）。 、我的关注度 、私信管理 、系统提醒 - 与录播主机为同一品牌产品，必须提供校园网络电视台软件著作权证书及软件产品登记证书； 七、移动设备支持： 具备APP软件支持，APP软件采取object C进行开发，提供良好的用户体验在移动设备上进行视频的点播、直播、视频上传、视频收藏、视频点赞、支持离线观看视频，自动生成观看记录，并支持在点播过程中对视频进行评价；APP软件具备与平台软件数据同步的能力。 八、系统管理： - 支持数据的备份与恢复； - 网站配置：支持风格自定义，包括网站标题、子标题、logo等各种模块化信息； - 对在线人数、资源数量、点播次数等给出统计报表，方便平台维护， - 支持碎片页管理、邮件设置； - 播放器设置 九、用户管理： - 权限管理：可根据名称、观看权限、上传权限、管理员权限、通用权限自定义角色权限。 - 管理员权限具备：系统配置、模板管理、播放器设置、视频管理、公告管理、教研活动管理、评课专家管理、用户管理、机构管理、角色管理、权限管理、维护工具箱、统计管理等功能。 - 可自建教学管理机构； - 增减用户及用户注册审核； 十、内容管理： - 自动转码：平台支持avi,divx,3gp,mov,mpeg,mpg,xvid,flv, - asf,rm,dat,mp4,vob,mkv,wmv,rmvb等多种视频格式，上传过程中自动转码为mp4格式，转码视频分辨率、码率、长宽比、音频比特率可调。 - 资源管理(管理员)：管理员可对待审核的资源进行审核、发布、修改。并可根据视频资源的内容进行自定义分类管理； - 评论管理：管理员可自定义舆情管理敏感词语，自动对评论内容进行审核； - 搜索热词：根据系统搜索词语的统计结果，智能提供热词，方便管理员掌握平台资源使用情况； - 公告管理：学校公众信息的发布栏。 - 视频资源可自定义进行分类、标记。 十一、网络教研活动管理： - 在平台上建立教研活动栏目，包括在线实时教研活动与普通教研活动； - 在平台上自定义完成所有评分标准。可根据实际的教学评估要求，设置多套评估标准，如语文课的评估标准、数学课的评估标准、英语课的评估标准、不同科目教学技能训练用评估标准，不同的需要使用不同的微格教学评估标准。每套评估标准可设置不同的总分，可设置多项评估项目，每项评估项目可设置多项评估子项，可满足各种各样的评估要求； - 专家管理：可以建立专家库，每次教研活动可邀请不同的专家。 - 教研活动结束后自动生成活动报表，内容包括：得分、点播数、视频下载数、活动排名等 十二、与录播主机为同一品牌产品，必须提供视频应用平台软件著作权证书及软件产品登记证书，签订合同时提供原件； |
| 4 | 高清云台摄像机 | 为了保证设备的安全，必须带有安全锁孔。 图像传感器 全新一代松下 1/2.7”HD CMOS 207万有效像素 图像处理系统 1.8V低功耗高速3Gbit/s FPGA处理器 镜头 12倍光学变焦， 32倍数字变焦 f3.5mm ~ 42.3mm、F1.8 ~ F2.8 水平视场角 6.9°～ 72.5° 最低照度 0.5Lux@ (F1.8, AGC ON) 信噪比 ≥55dB 增益 自动/手动可设 聚焦 自动/手动可设 白平衡 自动/手动/室外/室内/一键触发 快门速度 1/30～1/10000秒 数字降噪 2D&3D数字降噪 水平角度 ±170° 垂直角度 -30°～ +90° 水平速度 1.7°～100° 垂直速度 1.7°～ 69.9° 水平/垂直方向 可手动任意设定 预置位 256个位置可编程 通讯接口 RS-232C IN/OUT、RS485 网络协议 TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP、Onvif、DHCP、组播等 视频接口 标清CVBS、高清网络输出、3G-SDI 、HDMI；网络、HDMI、3G-SDI可同时输出。 音频接口 1xLine in 3.5mm USB接口 1xUSB2.0 A型插座，支持本地U盘存储 高清视频输出格式  HD:1080p/60、1080p/50、1080i/60、1080i/50、1080p/30、1080p/25、720p/60、720p/50 SD:NTSC、PAL 视频编码 H.265/H.264/MPEG 主码流 分辨率1920x1080、1280x720、1024x576； 辅码流 分辨率720x576、7200x480、320x240 码率控制 可变码率、固定码率 工作温度 - 10℃～40℃ 存放温度 -40℃～60℃ 与录播主机为同一品牌产品；摄像机高清晰度：不小于950线，提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检测报告复印件，签订合同时提供原件。 |
| 5 | 无线话筒 | 无线话筒接收机 频率范围 730～830 MHz 可调信道数 138+138 振荡方式 锁相环（PLL）频率合成 频率稳定性 ±10ppm 接收方式 超外差二次变频 接收灵敏度 -95～-75dBm 音频频响 40～18000Hz 失真度 ≤0.5% 信噪比 ≥110dB 音频输出 （XLR）卡侬座独立平衡输出和Ф6.35插座混合不平衡输出 电源规格 100V～240V/50～60Hz 消耗功率 ≤8W 无线话筒（手持、领夹） 频率范围 730～830MHz 可调信道数 138+138 频率稳定性 ±10ppm 调制方式 FM 射频功率 ≤10mW 音频频响 40~18000Hz 失真度 ≤0.5% 电池规格 2×1.5V AA Size 续用时间 6~10小时 |
| 6 | 混音器 | 混音器： 频率响应 (20Hz~20kHz @ +4dBu): 麦克风通道 +0/-2dB\线路输入通道 +0/-0.5dB THD +N (1kHz @ +4dBu): 麦克风通道 < 0.009%\线路输入通道 < 0.007% 等效噪声(20Hz~20kHz, 22dB gain ) < -84dBu 动态范围 (20Hz~20kHz, 0dB): > 105dB 最大输入电平： 麦克风通道 -2dBu\线路输入通道 20dBu 最大输出电平（平衡） 20dBu 最大增益: 麦克风通道 50dB\线路输入通道 0dB 输入阻抗: 麦克风通道 330欧姆\线路输入通道 20千欧姆 输出阻抗 400欧姆 采样率 48KHZ A/D-D/A转换器 24比特 幻象电源 +48 VDC 全向拾音麦 拾音头: 永久极性电容拾音头 指向特性:全指向性 频率响应: 50~20,000 Hz 灵敏度: -37 dB,1KHZ以 1V 于 1 Pa 阻 抗: 200 欧姆 最大声压级: 120 dB 声压, 1 kHz 动态范围: 105dB, 1 kHz 于最高声压 信噪比（A计权）: 70 dB, 1 kHz 于 1Pa 输出连接头: RJ-45网口 外型：圆柱体（直径：80MM、高度：48MM） |
| 7 | 无线传输套件 | 工作频率：5.15~5.25, 5.725~5.850 (Ghz) 回传发射功率：18dBm 天线方式：采用PCB板式天线;天线增益:3dBi 信道宽带：40MHz 调制模式：正向通道： OFDM 16-QAM 回传通道:：OOK 传输数据速率：正向通道： 3Gbps (Max); 回传通道： 100KBS (Max) 网络模式：点对点方式 视频格式：TV: 480p, 576p, 720p, 1080i , 1080p PC: VGA (640x480) , SVGA (800x600) , XGA (1024x768) , UGA(1600x1200) 1280x768, 1366x768, 1920x1080 信噪比：> 23 dB @ (-60 < Rx Pin < -45) dBm 音频格式：PCM、AAC、Dolby Digital 2.0/5.1、DTS 5.1、LPCM 5.1/7.1 传输距离：≥30米(图像质量等级5） 接口：HDMI输出（母头）；电源输入；DB9 RS232母；对码按键 工作电压：DC 5V/2A; 整机功耗：1080P/7 W；720P/6W 产品尺寸：215mm*156mm*26mm 温度范围：0~40° C（工作温度）；-20~80° C（存储温度） |
| 8 | 便携设备箱 | - 双层设计模式，使主要设备与线材及三脚架等辅材分层摆位，保证设备摆放更清晰，产品更安全； - 每个产品都按照外形设计固定凹槽，设备摆位更明确，产品固定更牢固 - 配件盒专属槽位，3个标准三脚架槽位，适配器专属槽位 - 高强度拉杆，保证安全，方便运输 - 侧位把手设计，便于抬运 - 橡胶轮设计，更加耐磨，静音效果好 |
| 9 | 附件 | 包含录播摄像机支架及实际使用线材等 |
| 精品五机位录播系统设备详细技术参数要求 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| 1 | 高清录播主机 | 1. 服务器硬件架构主机，64位系统，机身≥4U，方便后期硬件扩展；自带抽拉式迷你键盘和可锁式开关机保护板；录播主机保证7*24小时无故障工作，稳定可靠。 2. 主机前面板自带7.5寸以上高清液晶屏，可显示直播画面及录播工作状态：CPU温度、使用率，硬盘存储空间；运行状态自动异常检测，异常时可预警显示 3. 处理器：Intel酷睿 i7（4770以上）主频:3.4GHz 最大睿频:3.9GHz ；4Gx2 双通道内存；1T企业级SATA数据硬盘（7200转）+120G独立固态系统盘，GPU独立视频编码运算； 4. 前置双热插拔硬盘盘位，硬盘存满之后用户可直接更换而不影响系统正常使用。 5. 主机预留双冗余电源接口. 6. 前面板外置双USB接口，在不打开前面板安全门的情况下，可直接使用USB接口，方便鼠标、U盘的使用 7. 录播主机具有服务器级高承载能力，单台设备可同时实现导播、控制功能与校级视频资源应用平台。 8. 视频采集：≥5路HD-SDI（最高支持高清1920X1080P输入，向下兼容标清输入）； 9. VGA采集：1路1920×1080 DVI/VGA 信号输入； 10. 音频接口：1路麦克风输入，1路线性输入，1路线性输出，1路c/sub音频输出，1路side音频输出口，1路光纤 S/PDIF数字音频输出接口； 11. 通讯接口： USB2.0×6接口； USB3.0×2接口, RJ45×2, RS232×3； 12. 视频采集：采用硬件编码方式对前端音频、视频信号和VGA信号进行采集编码； 13. 视频输出： HDMI×1、DVI×1、DP×1，支持多种高清接口同时环出，便于老师对录播画面实时监看 14. 录播主机自带1080P液晶屏，必须在此屏上打开录播软件时能同屏显示≥5路HD-SDI视屏输入、三路本地视频及1路VGA输入信号界面，且提供同屏显示画面彩色截图； 15. 采用高性能的H.264视频编码技术（教育部精品课程拍摄标准指标），同时采用数字信号(Digital Signal Processing，简称DSP)处理器，高清视频的压缩工作直接在板卡部分即可以完成，DSP的采用直接降低了CPU占用率，并支持Dual-Stream压缩。 16.提供产品3C证书及检测报告；CE、ROHS证书及国家级检测报告。 17.提供由CNAS、MA、CQC提供的产品认证试验报告，并提主机供检测详细图片。 18.产品资质要求：须提供设备生产厂家或总代理针对本项目的产品授权书和售后服务承诺书原件； 19.提供国家电子计算机质量监督检验中心出具的MTBF认证证书，平均无故障时间≥40000小时。 |
| 2 | 精品全自动录播系统软件 | 一、录制功能： - 最高可支持9路1080p高清视频录制，支持多路信号(视频、音频、计算机屏幕信号、视频展台输出信号)任意组合的同步一体化录制、直播；视频源支持：HD-SDI高清摄像机（支持SDI同步传输音频）、高清网络摄像机、USB摄像机、电脑VGA/DVI画面、本地视频文件、本地图片文件等 - 同时支持两种录制模式，“单流单文件的电影模式”和“多流多画面的资源模式+电影模式”； - 支持电影和资源录制不同格式的文件，每个资源通道可单独设置分辨率、码率及录制格式。满足用户对于录制文件的定制化需求 - 录制和直播支持多种视频分辨率：1920*1080、1280*720、1280*1024、1024*768、1024*576、720*576等 - 同步对采集的多路视频信号进行实时预览，配合专业导播台可实现备播、播出画面的灵活调整和切换； - 支持常态教学单画面模式、师生智能双屏模式（当学生发言时，能够自动切换到师生双屏对话模式），以及三分屏、四分屏等，录制和直播过程中分屏模式可以随意切换； - 支持双板教学录制，双VGA同时采集，同步录制老师书写屏、课件展示屏的内容；且双屏可进行自动切换，全自动录制双板教学内容 - 录制可选择MP4、FLV、WMV、ASF、AVI、TS；码率支持不低于512Kbps 到50Mbps，帧率不低于15~30FPS 可调；录制课件可一键生成 SCORM1.2 国际标准课件； - 可设置字幕、台标，支持电影画面自动添加水印，保护学校视频的自主产权； - 录制过程中支持手工打点，打点信息自动记录到打点文件。打点后的视频在资源平台播放时可显示打点信息 - 自动生成索引：录制视频的过程中，支持自动提取PPT文件目录生成索引； - 虚拟演播抠像：支持一键抠像功能，可支持常规蓝幕、绿幕抠像，背景支持图片、动态视频、摄像机信号进行替换；抠像后的视频能直接作为资源存储，并可作为录播电影内容并能参与多画面合成，进行直播 - 录制完成后的视频可直接上传到指定服务器实现与资源平台的视频内容自动同步，并具备断点续传功能；支持录制后一键进入播放； - 可根据用户插入的图片、文字自动生成片头片尾，支持背景音乐添加；片头片尾时间可设定5s到30s；支持片头片尾预览功能 - 自动上传或自动归类：录制和编辑完成后的课件自动上传到视频平台服务器，并且根据在课程录制前，填写的该课程名称、授课教师姓名及班级等信息自动归类到视频平台的分类目录中；自动转为可点播的课件，自动形成网络点播资源库中的教学资源。 二、导播功能： - 支能够实现全人工录播、全自动录播、半自动录播三种工作模式，录制过程中，三种工作模式任意切换；导播支持擦除、融解、伸缩、淡入淡出特技切换、以及摄像机控制等功能；； - 内置鼠标点击跟踪技术，用户只需鼠标点击视频图像上面的跟踪对象,系统自动调整镜头与云台, 以特写方式拍摄指定该对象 - 导播策略配置灵活，可根据各种教学场景进行镜头、PC、白板、板书、展台等信号自动切换，且镜头到位及切换时间精准，有效避免垃圾镜头； - 智能双屏，当学生发言时，自动切换到师生双屏对话模式 - 智能屏幕检测：根据老师PPT内容多少智能判断授课电脑VGA停留时间；根据当前老师电脑屏幕变化比例，智能判断VGA是否自动切换（当老师播放视屏课件时可一直保持VGA画面录制）。 - 支持中控台一键控制软件的录制停止； - 支持专业硬件导播台手动控制摄像机推、拉、摇、移，以及导播切换； - 录制过程中可对导播画面及声音进行实时监听； - 支持每个摄像机多个预置位设置，方便在手动录制过程中快速调用； 三、直播功能： - 系统支持双码流工作模式，即在1080P标准录制的同时，以720P的标准进行直播。用户可根据实际网络带宽情况选择需要生成的电影模式文件分辨率和质量。 - 支持分屏模式下多路画面同时直播。 - 既支持电影画面直播，也支持资源模式将每路视频画面同时进行直播 - 直播支持rtmp、HLS等多种直播协议，直播过程中支持断线自动重连。 - 支持跨网段、广域网的直播和点播，支持组播、单播，适用与各种网络环境；网络服务端口可支持自行定义功能。 - 录播系统在全程录制的同时中可将教学的现场实况直播到网络中的任意教室，远端教室可用IE浏览器直接收看。为保证系统兼容性要求支持多平台多浏览器支持,其中包括：支持Windows操作系统、苹果Mac OS操作系统、Inernet Explorer浏览器、Safari浏览器、Chrome浏览器等多系统、多浏览器。 - 无需配备专用直播服务器，录播主机可直接进行10万客户端同时收看的1080P画质的互联网直播，只需为录播主机提供最低1M的上行互联网带宽即可实现；收看端支持PC、Pad、手机，为了方便传播和用户访问，支持通过扫描二维码的方式收看； 与录播主机为同一品牌产品，必须提供精品全自动录播系统软件著作权证书及信息产业信息安全测评中心的检测报告； 录制和直播的清晰度获得国家广播电视产品质量监督检验中心出具的大于700线的检测报告 |
| 3 | 自动跟踪切换主机（含定位摄像机） | 跟踪主机：超薄主机，高度1U，12V直流供电，嵌入式处理芯片，稳定可靠，功耗低于5W；采用图像识别技术，非红外识别技术，提高整体抗干扰能力； - 通讯接口：RJ45x1, RS232x5； - 跟踪切换一体化系统，1台设备实现自动跟踪和智能导播切换，支持多重区域、多个目标、多级策略的综合模式； - 模块化结构，1台设备实现教师、学生跟踪应用，减少设备堆叠，维护使用更加简单方便； - 全图像跟踪，自主开发的智能图像分析软件汇集多种识别技术优势，定位精确；定位摄像机视频输入（BNC 75Ω）； - 教师及学生跟踪实现全三维定位，保证良好的跟踪效果； - 抗干扰能力强，不受强光、电磁、声音等因素影响，在自然光照条件下可正常工作； - 支持手动自动切换，支持基于空间建模的鼠标点击跟踪； - 宽动态+微控制，保证画面流畅稳定，不抖动，不晃眼； - 基于对摄像机的综合精细控制，实现根据目标移动速度和动作幅度的智能景深调整，最大程度避免垃圾镜头，提升视觉感受； - 内置智能定位跟踪切换系统需取得软件著作权保护； - 可以根据需要启用学生全景和教师全景机位，采用丰富的全景导播策略，在教师或者学生特写镜头的移动推拉过程中加入稳定的全景镜头，全面提升录播画面的稳定感； - 采用6个视频图像跟踪摄像头；学生区域采用4个定位摄像机，老师采用1个定位摄像机，板书采用1个定位摄像机。 - 视频输入: 定位摄像机视频输入（BNC 75Ω）；具体路数根据选配模块决定，输入不少于8路； - 具有故障诊断功能，正常情况下显示绿色灯，出现故障相应灯光熄灭，方便维护。 定位摄像机（6个） CCD：1/3 SONY SUPER HAD CCD 清晰度：420TVL 光学特性：自动增益，自动白平衡，EV补偿 视频输入：BNC 75Ω 外观：彩色小半球摄像机，金属防爆外壳 工作电压：DC12V/1A 工作温度：-10℃~55℃ 相对湿度：5%~95%，无凝结 15.与录播主机为同一品牌产品； 16.产品资质要求：须提供设备生产厂家售后服务承诺书原件； 提供主机3C证书及检测报告。 |
| 4 | 智能图像定位跟踪系统软件 | 采用全图像识别跟踪技术，B/S架构。含教师跟踪模块，学生跟踪模块，全景/板书跟踪模块。 - 跟踪系统能够自动、准确的定位教师的位置，并能实时的跟踪拍摄，跟踪范围、屏蔽范围可调，跟踪距离、跟踪角度符合教室实际。能够识别教师在讲台区域还是走向学生区域，配合录播主机实现不同场景的切换，确保教学活动的拍摄。兼容性强，标准化云台接口，支持多种云台设备。 - 定位与实时：自动识别目标位置、实时控制摄像头精确定位，并且能够特写模式拍摄。 跟踪过程平滑流畅，视觉体验舒适。对于站立回答问题的学生，跟踪系统能够自动、准确的定位学生的位置，并能实时的跟踪拍摄，并给予特写镜头。多学生站立，可给予全景镜头或小全景镜头。当学生坐下时，镜头自动切换到教师画面。 - 支持摄像机匹配度自动测试功能 - 支持阶梯教室及带观摩室的录播教室 - 教师及学生跟踪实现全三维定位，保证良好的跟踪效果；抗干扰能力强，不受强光、电磁、声音等因素影响，在自然光照条件下可正常工作； - 宽动态+微控制，保证画面流畅稳定，不抖动，不晃眼； - 基于对摄像机的综合精细控制，实现根据目标移动速度和动作幅度的智能景深调整，最大程度避免垃圾镜头，提升视觉感受； - 内置智能定位跟踪切换系统需取得软件著作权保护； 9. 与录播主机为同一品牌产品，必须提供智能图像定位跟踪系统软件著作权证书及信息产业信息安全测评中心的检测报告； （提供相应证书及符合上述涉及标准相关内容的复印件） |
| 5 | 视频资源应用平台（校级平台） | 教育视频资源应用平台，根据资源点击率高低自动将热门资源推送到首页，最新上传视频出现在首页。课程视频可关联教学课件、题库、教案等文档资源。可实现在线课堂、名师讲堂、网上课堂、教研活动、优质课评选、教学评估、优质资源信息推送等功能，可通过个人空间建立起注册用户间的关注、点赞、收藏、评论、私信等网上沟通交流方式，并能够具备在线编辑功能，支持资源的再生与应用；并预留与区域级视频资源应用平台对接的接口。 一、系统采用B/S 架构，模块化设计，无需在用户电脑上安装客户端软件，通过浏览器就可实现直播、点播等功能； 1.支持灵活的部署模式，可以部署在学校、区县、市级、省级；并对用户进行分级的管理； 2.支持office文档的在线播放阅读，用户无需下载打开，类似QQ邮箱的在线预览及各种文档的下载。 3.全局搜索。分别按照学校、学科、年级、类型、标题、关键词、主讲人等关键字进行搜索。 4.具有平台信息公告栏。 二、资源应用： - 对视频和文档进行评论和评分，按照上传时间、播放次数、点赞次数进行排序。 - 公开课直播。支持自动生成包含教师姓名、标题等消息信息的直播栏目 - 平台支持移动设备。 三、资源手/自动上传(可通过个人空间)： - 自动上传：支持录播机录像文件及索引文件自动上传到校平台待处理资源中心，经过管理员审核并发布的资料，在学校资源首页展示。 - 手动上传：支持与视频绑定的教学资料同时上传。支持IPAD录制视频上传。 四、教学教研： 包含普通教研评估活动和实时教研评估活动。 - 可以根据需要组织相关专家对教学活动进行专业评估，并可以向专家发送评估提醒。 - 教师可以在线查看教研活动详情，报名参加教研活动； - 专家可根据评分标准对作品进行打分、评论； 五、视频在线编辑： - 微课制作：教师可以在线对自己的视频进行剪辑、打点、修改、删除。剪辑功能通过鼠标拖拽或者时间输入可准确定位视频截取时间点，可以调整剪辑视频的前后顺序、自定义剪辑后视频的名称，根据需要进行视频的合并与输出实现微课的制作。截取的微视频可保存到教师个人空间，并支持微视频的搜索功能； - 翻转课堂教学：打点功能可以针对视频内容进行打点信息提示，同时可以针对视频内容添加试题。在学习视频过程中可以自动弹出添加的试题，并要求回答正确后可以继续观看视频，方便实现翻转课堂。可以修改视频的相关信息，如：视频课的标题、分类等； - 视频剪辑：可在线对视频资源进行编辑，方便剪切垃圾镜头。 六、校园网络电视台： - 把教育行政主管部门、教育教学科研部门的教学和培训活动进行直播，还可实现不同学校之间的教学活动的直播和转播； - 可以将其他电视台网络信号进行网络直播； - 视频直播：支持单画面、画中画、双分屏、三分屏、四分屏模式直播；也支持电影模式或资源模式直播 - 实时评论：公开课直播时，观看教师可进行实时课程点评评论 - 为注册的每一名老师和学生开辟一个自主的可进行个性化定制的个人空间：个人空间用户分两种身份：学生和教师。 - 个人信息维护：可修改密码、头像、基本信息等。 在学生的个人空间中，应具备如下功能： 、今日课程（学生关注的教师给他推送的视频课程）。 、喜欢的视频（学生收藏的视频）。 、我的笔记（学生在观看视频课程时记录的笔记）。 在教师的个人空间中，应具备如下功能： 、我的视频（教师上传或者录制的视频）。 、参与活动（列出该教师上传的作品参加的活动以及要求评审的活动信息） 、喜欢的视频（教师收藏的视频）。 、我的笔记（教师在观看视频的过程中记录的课程笔记）。 、我的关注度 、私信管理 、系统提醒 - 与录播主机为同一品牌产品，必须提供校园网络电视台软件著作权证书及软件产品登记证书； 七、移动设备支持： 具备APP软件支持，APP软件采取objectC进行开发，提供良好的用户体验在移动设备上进行视频的点播、直播、视频上传、视频收藏、视频点赞、支持离线观看视频，自动生成观看记录，并支持在点播过程中对视频进行评价；APP软件具备与平台软件数据同步的能力。 八、系统管理： - 支持数据的备份与恢复； - 网站配置：支持风格自定义，包括网站标题、子标题、logo等各种模块化信息； - 对在线人数、资源数量、点播次数等给出统计报表，方便平台维护， - 支持碎片页管理、邮件设置； - 播放器设置 九、用户管理： - 权限管理：可根据名称、观看权限、上传权限、管理员权限、通用权限自定义角色权限。 - 管理员权限具备：系统配置、模板管理、播放器设置、视频管理、公告管理、教研活动管理、评课专家管理、用户管理、机构管理、角色管理、权限管理、维护工具箱、统计管理等功能。 - 可自建教学管理机构； - 增减用户及用户注册审核； 十、内容管理： - 自动转码：平台支持avi,divx,3gp,mov,mpeg,mpg,xvid,flv, asf,rm,dat,mp4,vob,mkv,wmv,rmvb等多种视频格式，上传过程中自动转码为mp4格式，转码视频分辨率、码率、长宽比、音频比特率可调。 - 资源管理(管理员)：管理员可对待审核的资源进行审核、发布、修改。并可根据视频资源的内容进行自定义分类管理； - 评论管理：管理员可自定义舆情管理敏感词语，自动对评论内容进行审核； - 搜索热词：根据系统搜索词语的统计结果，智能提供热词，方便管理员掌握平台资源使用情况； - 公告管理：学校公众信息的发布栏。 - 视频资源可自定义进行分类、标记。 十一、网络教研活动管理： - 在平台上建立教研活动栏目，包括在线实时教研活动与普通教研活动； - 在平台上自定义完成所有评分标准。可根据实际的教学评估要求，设置多套评估标准，如语文课的评估标准、数学课的评估标准、英语课的评估标准、不同科目教学技能训练用评估标准，不同的需要使用不同的微格教学评估标准。每套评估标准可设置不同的总分，可设置多项评估项目，每项评估项目可设置多项评估子项，可满足各种各样的评估要求； - 专家管理：可以建立专家库，每次教研活动可邀请不同的专家。 - 教研活动结束后自动生成活动报表，内容包括：得分、点播数、视频下载数、活动排名等 十二、与录播主机为同一品牌产品，必须提供教育视频资源应用平台著作权证书及信息产业信息安全测评中心的检测报告； 提供MOOC平台、微课平台著作权证书 （提供相应证书及符合上述涉及标准相关内容的复印件） |
| 6 | 高清云台摄像机 | 图像传感器 全新一代松下 1/2.7”HD CMOS 207万有效像素 图像处理系统 1.8V低功耗高速3Gbit/s FPGA处理器 镜头 12倍光学变焦， 32倍数字变焦 f3.5mm ~ 42.3mm、F1.8 ~ F2.8 水平视场角 6.9°～ 72.5° 最低照度 0.5Lux@ (F1.8, AGC ON) 信噪比 ≥55dB 增益 自动/手动可设 聚焦 自动/手动可设 白平衡 自动/手动/室外/室内/一键触发 快门速度 1/30～1/10000秒 数字降噪 2D&3D数字降噪 水平角度 ±170° 垂直角度 -30°～ +90° 水平速度 1.7°～100° 垂直速度 1.7°～ 69.9° 水平/垂直方向 可手动任意设定 预置位 256个位置可编程 通讯接口 RS-232C IN/OUT、RS485 网络协议 TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP、Onvif、DHCP、组播等 视频接口 标清CVBS、高清网络输出、3G-SDI 、HDMI；网络、HDMI、3G-SDI可同时输出。 音频接口 1xLine in 3.5mm USB接口 1xUSB2.0 A型插座，支持本地U盘存储 高清视频输出格式  HD:1080p/60、1080p/50、1080i/60、1080i/50、1080p/30、1080p/25、720p/60、720p/50 SD:NTSC、PAL 视频编码 H.265/H.264/MPEG 主码流 分辨率1920x1080、1280x720、1024x576； 辅码流 分辨率720x576、7200x480、320x240 码率控制 可变码率、固定码率 工作温度 - 10℃～40℃ 存放温度 -40℃～60℃ 与录播主机为同一品牌产品 摄像机高清晰度：不小于950线，提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检测报告 |
| 7 | 高清枪式摄像机 | 图像传感器 全新一代松下 1/2.7”HD CMOS 207万有效像素 镜头 300万像素CS接口镜头 光圈 自动光圈、手动光圈 最低照度 0.05Lux@ (F1.8, AGC ON) 白平衡 自动/手动/室外/室内/一键触发 日夜转换模式 ICR红外滤片式 快门速度 1/30～1/10000秒 数字降噪 2D&3D数字降噪 视频输出接口 网络高清输出、3G-SDI接口高清输出 音频接口 1xLine in 3.5mm 1xLine out3.5mm 报警接口 1x报警输入 共用6芯接插座子；1x报警输出 共用6芯接插座子 控制接口 1x485 存储卡接口 1路TF卡 高清视频输出格式  1080p/60、1080p/50、1080i/60、1080i/50、1080p/30、1080p/25、720p/60、720p/50、720p/30、720p/25 视频编码 H.265/H.264/MPEG IPC支持协议 TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP、Onvif、DHCO、组播等 视频码率 主码流（分辨率1920x1080、1280x720、1024x576）；辅码流（分辨率720x576、7200x480、320x240） 码率控制 可变码率、固定码率 传输距离 RG59:100米；RG11：200米 工作温度 -10℃～40℃ 存放温度 -40℃～60℃ 与录播主机为同一品牌产品 |
| 8 | 枪式吊麦 | 电路特征：JFET阻抗变换；电子平衡 频响(-3dB)：50Hz~18KHz 额定输出阻抗：（@1KHz） 200Ω 本底噪声(等效SPL <A计权IEC651> )：19dB 最大声压级：（20Hz~20KHz,THD < 1%,2500Ω负载） 123dB 动态范围：(20Hz~20KHz 2500Ω负载) 104dB 最大输出电平：（20Hz~20KHz,THD < 1%, 2500Ω负载） 1.6dBV(1.2V) 输出连接器/线缆： XLR-3 公型/双绞屏蔽MIC电缆 传感器类型：φ14背极式驻极体电容极头 指向性：强指向 灵敏度：（@ 2500Ω负载,0dB=1V/Pa） -27db（45mv/Pa） 最小负载阻抗： 1000Ω 信噪比：(1KHz @1Pa) 75dB 电源供应/电流消耗：DC9~52V幻象/3mA 与录播主机为同一品牌产品； |
| 9 | 数字音频处理器 | 1、8 路全频 AEC 回声抑制功能 2、8 路平衡式话筒输入，4 路平衡式线路输入，采用裸线接口端子； 3、6 路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，支持 48v 幻象电源； 4、用于软件设置/控制的以太网端口 5、以太网接口用于多台设备联机工作 6、串行接口用于第三方 RS-232 远程控制 7、信号路由功能，对音频信号进行切换和分配 8、提供 RMS 均值和 Peak 峰值两种电平表，监测当前音频信号幅度 10、混音器制造厂家需提供声频工程企业综合技术等级资质 11、与录播主机为同一品牌产品； （提供相应证书及符合上述涉及标准相关内容的复印件） |
| 10 | 硬件导播台 | - 与精品录播系统软件、录播中控操作同步； - 支持8个通道视频切换； - 6个特效方式按键（还原、平移、淡入淡出、飞入、溶解、百叶窗)； - 6个画面分屏按键 (单画面、画中画、二分屏、三分屏、四分屏、自定义)； - 广电模式切换部件：T型推、硬切(CUT)键、软切 (TAKE)键; - 云台摇杆(上、下、左、右控制按键)、放大/缩小键：控制、调整当前选中的备播通道云台、镜头；方向控制键“上、下、左、右”可独立控制，也可实现组合键功能，进行组合控制，同时也可与控制镜头焦距的“放大、缩小”键实现组合控制； - 预置位键：10个，直接调整到当前选中的备播通道某个预置位； - 具有音量调节推杆； - 录制、直播、录制+直播的开始/暂停/停止键； - 导播控制：手动/自动/半自动键； - 录制模式：录制/直播、录制+直播； - 系统关机：支持导播台一键安全关闭录播主机系统 - 供电方式：USB； 14、音量推子数字可调，导播软件可读取音量推子的位置数据，也可软件控制推子调整位置。 |
| 11 | 中控系统 | 1、一键式录制、暂停、停止功能 2、一键式上课、下课功能 3、音频输入：3.5mm立体声，莲花左右声道音频座；音频输出：莲花左右声道音频座 4、复合视频输入：RCA；复合视频输出：RCA 5、模拟RGB输入：15pinHD female；模拟RGB输出：15pinHD female 6、RS232编程设置口：DSUB9pin 7、单项RS232控制输出：工业标准接线端口 8、IR红外控制：工业标准接线端口；数字I/O ：工业标准接线端口 9、网络口：标准RJ45；USB口：标准USB母座；有线MIC口：标准6.35mm；总音量调节：数码芯片调节 10、投影机电源输出：国标三相电源插座 11、电动屏幕升降控制：美式三相电源插座 12、笔记本电源输出：国标三相电源插座 13、计算机开关控制：工业标准接线端口3P 14、提供产品3C证书及检测报告。 15、与录播主机、跟踪主机、混音器、摄像机为同一品牌。 |
| 12 | 机柜 | 1、尺寸：≤600MM×800MM×1200MM 2、抽拉式翻转液晶屏：17寸，全高清显示屏，分辨率支持1920*1080 3、表面处理：方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑 4、厚度：方孔条≥2.0mm,其他≥1.2mm 5、配置：带锁前玻璃门，带锁后网；易卸散热型侧后门；固定板两块； 6、风扇组件：一套（4只风扇）；PDU机柜专用电源2个；支撑行走脚轮4只； 7、标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准 8、散热：旋转式散热风口 9、承载：静载800KG(带支架) 10、主要材料：SPCC优质冷扎钢板制作 |
| 13 | 摄像机支架 | 主要材质：铝合金，表面喷漆 颜色：白色 安装方式：壁装 高度：20cm 重量：200g |
| 14 | 麦克支架 | 材料：铝 颜色：银色 安装方式：吊装 规格：可拉伸30-60cm 底盘：10cm 管径：3cm 管厚：2mm |
| 15 | 系统集成 | 包含设备的安装、调试、测试及所有线缆辅材、插线板、分配器等 |
| 电教平台设备详细技术参数要求 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| 1 | 电容白板一体机 | 1、一体化设计：电脑、电容白板、全高清展台、中控、功放音箱、无线模块、无线MIC单元集成在整个框架内，非拼接式结构。边框采用前掀式设计,维护时无需拆卸黑板和白板,更换所有部件(白板,中控,OPS) 2、智慧互联：使用身份识别卡近距离接触一次感应区，即可直接开机和登录云平台，无需输入用户名和密码。 提供手动开机方式 3、书写技术：电容感应技术，支持10点触控，8点书写,支持HID免驱，投影机光线被遮挡不影响连续书写，手指、电容笔均可在电子白板上直接书写。提供细笔,粗笔,板擦三种情景模式 ：细笔实现铅笔效果，粗笔实现粉笔效果，板擦直接擦除，再现传统教学场景 4、边框对角线尺寸：≥96英寸4:3 5、白板分辨率：≥32767×32767 7、多点触控：支持10点触控，8点同时书写。 8、高清展台：像素≥800万，1080P,1000TV线,10倍光学放大。镜头垂直90度旋转 可向前拍摄学生影像；内嵌入式，可折叠可收藏至单元安全门、采用金属材质 9、控制单元：一键锁、一键关、电脑重启、投影机输入切换、投影机电源、投影机省电模式、投影机待机模式、音响声音增加、音响声音减小、实物展示台门锁开关。 10、音频单元：左右声道输出功率分别不小于15W，具有无线接收模块，可搭配无线MIC使用，信噪比≥110DB。 11、无线MIC：信噪比≥85dB，发射功率≥10dbm，频率响应≥50Hz~18KHz。 12、面板中文标注快捷键：白板两侧各具备不少于15个中文标注快捷键，通过中文标注快捷键，可直接操作白板软件；在Windows界面下仅通过操作中文标注快捷键，即可实现PPT翻页功能，具备不少于1个自定义中文标注快捷键，可以定义软件功能，方便使用。 13、边框面板：边框及面板采用金属材质设计，面板支持水性笔书写，可反复擦除。 14:三路信号源输出方式并可相互切换,HDMI输出 15：提供和白板一体机同尺寸快捷安装工具，快速安装 软件部分 一、软件功能 1.备授课模式：根据教师课前、课中两种实际工作场景，在同一软件中提供对应的备课和授课环境，可以一键进行两种场景的快速转换以及课件的浏览。 2.展台图像插入及展台控制功能，展台动态图像插入，可将展台动态图像插入到白板软件中，对展台图像拍照、设置图像分辨率。 3.展台USB控制：在白板软件中对展台进行USB控制，包括：焦距调整、灯光控制、自动对焦，同时利用放大、缩小功能实现对展台的光学变焦功能。（仅针对带USB控制功能的展台型号配合使用） 4.兼容其他展台等设备：对于生产的高拍仪、展台、摄像头，利用放大缩小功能实现数码变焦功能。 5.语音报读：可在白板软件中对文本框、语文学科中的拼音内容，进行朗读。 6.页面智能显示功能：支持页面分辨率设置，用户可以根据投影输出的分辨率设置页面的大小，以便在不同的屏幕分辨率下做到课件显示不变形。 7.软件启动页：备授课系统（白板软件）提供软件启动页，将打开文件、打开最近使用文件、选择模板创建文档、云平台登录等功能整合在启动页中，方便用户选择使用。 8.与教育云平台深度整合：备授课系统中（白板软件）可以实现：教师备课课程关联资源推送、网络多媒体资源搜索、用户配置信息云端保存。云端可直接调用白板软件，进行课件新建、打开、编辑和保存。 9.导入PPT文件功能：可将PPT文件导入到软件中，并保持PPT文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入可进行再次编辑和保存，其他对象以图片形式导入。 10书写功能：提供多种笔迹的对应功能，包含手势笔，硬笔，软笔，荧光笔，激光笔等，手势笔可支持书写、擦除、选择、前后翻页等教学常用功能； 11.智能识别：智能笔自动识别三角形、圆、椭圆、菱形、矩形、圆弧、箭头等不规则图形。 12.特效交互面板：对页面中一个或者多个对象进行交互特效设置，如飞入、飞出、缩放、旋转等特效。 13.音视频播放：支持音频选段播放，支持视频连续拍照，视频可旋转播放，可做教学对比。 14.外部复制功能：可直接从外部程序复制文字和图片到软件中。 二、基于云技术的教学云平台 1.提供云平台的全文检索与智能推荐功能，提供资源的全文检索功能。教师可通过关键字的方式来搜索教学资源及其它教学内容。搜索的内容可以根据资源的类型进行分类。云平台可根据教师信息自动推荐与所备课程相关的各类资源，包括其他教师的共享课件内容。 2.可在任何有网络的地方在线打开云平台上存储已做好的课件进行授课，也可导出；提供诸多专题性质的教学应用，包括：DreamWeaver、PowerPoint、Flash、PhotoShop、3DsMax等教师常用的多媒体软件教学课程；提供同步互动、作文、快乐英语等诸多自主学习资料；提供安全教育、健康教育、传统节日、古诗词等多个领域的素质教育资料。 3.与备课软件结合，在线课程制作功能。教师可在网络上创建自己的课本教材，在网络上可制作教案、教学活动设计、课件等。制作结果直接保存到网络上，教学内容可以直接导出到本地的文档格式。制作课件时候有相关联课程教学资源推荐，支持课件内容共享。 4.教师个人云存储功能，提供教师单独的网络存储空间。教师可上传保存自己的教学内容和资料。也可分享存储的文件。在云存储空间可建立自己的分类目录。制作的课件可以直接上传的教学云平台上。 三、教学资源 1.网络教学资源的直接访问：通过电子白板软件，可直接访问网络资源库；在网络资源库中，选择需要的资源，可直接拖拽到白板页面中；资源对象的大小和属性可以任意设置；同时可以直接下载教学资源到本地硬盘中；用户也可以将各种资源编入自定义的本地资源库中。 2.仿真实验室：可以像在真实的环境中一样完成各种预定的实验项目，最大限度地模拟真实实验的场景，并获得与实际实验操作方法相类似的实践体验。其中400多个生动的实验项目几乎囊括了初、高中物理、化学、生物教材中所有的实验内容，不仅可以在一定程度上代替传统的实验教学,而且可以克服传统实验的各种制约和弊端，从而有效地解决目前实验教学中存在的诸多问题。 四、在线培训平台 专业的软件在线学习平台，可在任意网络环境中进行在线软件使用学习；平台提供文字与视频相配套的教学内容，并提供初级、中级以及高级的培训考核流程，方便一线用户进行学习和考核。 三、资质 1.MTBF认证：国家电子计算机质量监督检验中心出具的MTBF认证，平均无故障时间≥60000小时。（红外产品） 平均无故障时间≥20000小时（电磁产品） 2.环境适应性检验:国家电子计算机质量监督检验中心出具的高温、低温、湿度环境适应性检验合格证书。（红外、电磁产品） 3.抗盐雾腐蚀测试报告：国家电子计算机质量监督检验中心出具的抗盐雾腐蚀检验合格证书。（红外、光学产品） 4.低辐射干扰测试报告：国家权威检验机构出具的辐射骚扰强测试报告。 （红外、电磁产品） 5.质量管理：通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理体系认证。证书中体现白板的设计，开发，生产 6.产品认证：通过CE、FCC、ROHS认证 7.II型环境认证 8.2016年数字校园综合解决方案，物理检测证书 9.投标产品整机制造商为《中国质量检验协会团体会员单位》、《全国质量和服务诚信优秀企业》。 10.投标产品需获得《全国质量检验稳定合格产品》证书。 11.投标产品制造商应具备国际电工委员会电子元器件质量评定体系出具的QC080000危害物质过程管理体系。 12.需具备HDMI会员认证证书（.仅限白板一体机MC96） 13.要求CCC证书的申请人、制造商、生产厂为同一企业（白板一体机） |
| 2 | 激光投影机 | - 投影技术：DLP技术、0.55 英寸DMD - 光源材质：纯激光光源 - 标称亮度（ISO流明）：3000 ISO流明或以上（符合ISO21118标准） - 投射方式：内反射超短焦 - 标准分辨率：XGA - 对比度：≥13000:1 - 整机功率：280W - 光源寿命：20000小时 - 建议投射画面尺寸：65—85英寸 - 投射80英寸画面时，镜头到画面的距离：≤55CM - 机身重量：≤5.5公斤 - 接口：二路独立的RGB输入端口，一路独立的RGB输出端口，一路复合视频输入端口，AUDIO输入、输出，RS232控制接口，一路USB接口，ECP控制接口， - 其它功能：有防尘过滤网，快速开关机，全中文控制面板、多语言菜单，多背景色，明亮色彩， - 智能节电功能 - 所投机型必须在厂家中文官方网站可以查询到此品牌机型及亮度、对比度等数据。 - 需要出具厂家授权原件。 - 提供国家权威机关检测报告（ISO标准）复印件。 - 提供所投机型的节能、环保认证证书复印件； |
| 3 | 组合推拉绿板 | 组合推拉板，双层结构： 内层为白板一体机+绿板（绿板固定组合而成）； 外层结构：由单独两块绿板（或一块绿板）组成，用吊轨平行推拉，确保灵活无噪音 安装：采用隐型安装，安装后无任何可见安装件，使整体更为美观。 规格根据教室情况确定 |
| 4 | 安装调试（含辅材） | 包含投影机吊架，白板一体机支架等线材附件的安装及系统调试。 |

注：按招标参数要求，投标单位需在投标现场提供便携录播设备对主要技术参数的功能演示,未提供便携录播设备演示的，作废标处理。以上技术参数及资质要提供复印件的，在中标后签订合同时要提供生产厂家加盖公章的复印件。

四、采购项目商务要求

1、投标单位须提供采购项目技术规格、参数及要求的“第一部分设备、货物需求一览表”中的录播硬件设备制造厂商对该项目的质量保证及有效的三年全免费保修服务承诺函原件。

2、投标单位的报价必须包含对本项目所有设备的检测、拆卸、包装运输、安装调试、使用培训等费用，采购方不再增加任何费用。

3、中标单位签订合同前，必须提供制造商对本招标文件中“采购项目技术规格、参数及要求的第一部分设备、货物需求一览表”的录播硬件设备的详细参数表原件。

五、质量保证及售后服务

1、为保证甲方的合法权益，防止预中标供应商虚假应标及响应差异过大而损害采购方合法权益，投标单位需在投标现场提供便携录播设备主要技术参数的功能演示，专家评委确认功能需求及参数响应无差异后综合评审确认最后中标单位。

2、本项目所涉及的设备需为全新的（原装）产品（含零部件、配件、工具等），表面无划伤、无碰撞。

3、保修期自采购单位组织设备验收，以采购单位在验收报告上签注的日期起计算。在保修期间各种主要设备全免费保修，招标文件中采购项目技术规格、参数及要求的第一部分设备、货物需求一览表中的录播硬件设备质量保证及有效的三年全免费保修服务要求执行。中标单位对项目设备在保修期内实行包修、包换、包退等服务。在保修期内如有设备或部件不能使用需更换，则该部分设备或部件保修期相应延长。

4、维修响应时间少于2小时(即中标单位接到采购单位报修电话后4小时内到达采购单位现场维修)，并保证24小时内排除设备故障。如果不能在规定时间内维修完成，中标单位应该提供相同档次代用品给采购单位使用。维修超过一个月（或确认不能修复的），由中标单位按原型号或升级型号进行免费更换。

5、自验收合格日计算，中标单位负责所有产品的维修、维护和保养等跟踪服务，并提供终身维修服务，其中保修期间中标单位免费上门服务。

6、中标单位须提供售后技术支持中心的详细资料、保修期过后的售后服务只收取材料成本费。

- 7、其它要求：

- 1）投标产品必须是有正式的商标、说明书。标志、包装、说明书、运输、贮存执行国家有关规定。

- 2）投标单位必须确保设备的完整性。对于招标书没有列出，而对设备/系统的正常运行和维护必不可少的且应属于设备配套的部件、配件等，投标单位有责任给予补充；

- 3）投标单位提供的所有设备都应是制造商生产的产品，投标单位应提供有关质量保证文件；

- 4）投标单位为其提供的货物应提供足够的质保期保障；

- 5）有需要的，交货时应提供产品质量检验报告。

六、项目完成时间

1、完成时间：中标通知书发出后30日内双方签订合同，合同签订后的20日内投标单位完成供货、安装调试并交付使用。

2、项目送货/安装地点：

七、付款方式

1、签订合同前中标单位先向采购方交合同金额5%的履约保证金；

2、安装调试验收合格后，一个月内支付中标价金额的100%；

3、设备正常运作一年没有质量问题，且售后服务能按要求执行，采购方一次性无息退还履约保证金。

第三部分  报价须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本询价文件适用于本询价文件的政府采购项目。

2. 定义

2.1 “招标采购单位”是指：南雄市第一小学。

2.2 “政府采购代理机构”是指：南雄市公共资源交易中心。

2.3 “监管部门”是指：南雄市财政局。

2.4  “报价人”是指响应本文件要求，参加询价的法人或者其他组织、自然人。

2.5  合格的“报价人”是指：

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合询价文件规定的资格要求。

3）符合本询价文件采购项目的特殊条件要求。

2.6 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.7 “询价文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指报价人制造或组织符合询价文件要求的货物等。询价文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购自主创新、节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本询价文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：报价人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及询价文件规定的其它服务。

4.  报价费用

4.1 报价人应承担所有与准备和参加报价有关的费用。不论询价的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购向成交供应商收取的成交服务费，按国家有关规定执行。

二、报价文件

5. 报价文件的构成

5.1报价文件由下列文件以及在报价过程中发出的修正和补充文件组成：

1）报价邀请函

2）采购项目内容

3) 报价须知

4) 合同书格式

5) 报价文件格式

6) 在询价过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2 报价人应认真阅读、并充分理解报价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），报价人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

1）报价总金额超过本项目采购预算或报价上限的；

2）投标人的报价文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

3）不具备询价文件中规定资格要求的；

4）报价文件明示盖公章处未加盖公章的；

5）询价文件明示需签字或盖章处未有法定代表人或授权代表签字或盖章的；

6）投标有效期不足的；

7）报价文件对询价文件的实质性条款产生偏离的。

8）符合询价文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

9）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

三、报价文件的编制

6 报价文件编制基本要求

6.1 报价人对报价文件的编制应按要求装订和封装。

6.2 报价人提交的报价文件及其与采购代理机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文。报价人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释报价文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

6.3报价文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。报价文件中还应包括购买询价文件时提供的供应商准入资质文件和其它招标文件要求资质。

6.4如因报价人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给报价造成困难的，其可能导致的结果和责任由报价人自行承担。

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、报价要求

8、对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9、成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

10、评标小组对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

五、中标服务费

| 成交金额(万元) 服务类型 费率 | 服 务 类 | 货物 | 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下（含100万元） | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500（含500万元） | 0.8% | 1.1 % | 0.7% |
| 500-1000（含1000万元） | 0.45% | 0.8% | 0.55% |
| 1000-5000（含5000万元） | 0.25% | 0.5% | 0.36% |

注：

1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。

2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

六、询价文件的份数、封装和递交

11．报价文件的份数和封装

11.1报价人应将《报价一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“报价一览表”字样。报价人应将响应文件正本一份和副本两份分别密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

11.2所有的报价文件及报价一览表必须用电脑打印（签名除外），如不按此要求提交的报价文件及报价一览表一律作无效投标处理。

11.3报价文件的封装袋正面应当标明：

1）项目编号；

2）项目名称；

3）包（组）号及报价货物、服务名称；

4）报价人名全称；

5）日期。

12. 报价文件的递交

12.1所有报价文件应于第一部分《报价邀请函》中规定的截止时点前送达到南雄市公共资源交易中心。

12.2迟交的报价文件，按《政府采购法》的规定，采购代理机构将拒收或原封退回在其规定的递交报价文件截止时点之后收到的任何报价文件。

12.3 投标有效期：投标文件应在开标之日起90天内保持有效。

12.4已报名并购买询价文件的供应商如决定不参加投标，应提前1个工作日告知我中心，联系电话：0751—3818362。

13 投标保证金

13.1投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

13.2保证金交纳形式:投标人须在规定时间内将投标保证金壹万元整（人民币）汇入我中心帐户（在递交投标文件的同时，递交进帐单复印件加盖公章）；投标人交纳投标保证金必须从投标人的基本账户以转账的方式，转至我中心基本账户，不接受其他方式交纳。交纳保证金到帐截止时间：2016年8月23日下午17：00时。

开户行：中国工商银行股份有限公司南雄支行

户名：南雄市公共资源交易中心

帐号：2005032129024939143

注：请在银行进账单事由栏中注明“（项目编号）投标保证金”，不接受以个人名义交纳保证金。

13.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

13.4凡已按规定交纳投标保证金的投标单位弃权不参加本项目投标，请在开标前一天告知南雄市公共资源交易中心（电话0751－3818362），并出具弃权函。

七、报价的步骤

14.  报价文件的澄清

14.1任何要求对报价文件进行澄清的报价人，均应以书面形式在报价文件规定的报价文件递交截止日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对报价人所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买报价文件的潜在报价人（答复中不包括问题的来源）。

14.2报价人在规定的时间内未要求对询价文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对询价文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个报价人。

14.3 报价审查：审查报价文件是否对询价文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由询价小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

14.4 询价小组进行综合评议。对提供产品质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

14.5在技术、服务等指标同等条件下，优先采购有节能、环保标志的产品。

投标人所投项目内含节能、环保产品的投标报价占投标总价60%或以上的，按以下原则处理：

对设备采购具有节能、环保标志的产品评审得分低于其同类的其他产品10%以内的，确定为中标产品。

①属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供：“节能产品政府采购清单（最新一期）”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，节能清单在中国政府采购网（http:/www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http:/www.cpc.com.cn/）上发布；

②属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供：“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，清单在中国政府采购网（http:/www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http:/www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http:/www.cgpc.cn/）上发布。

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的有关规定，按以下原则处理：

1、对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

注：符合以上优惠政策的投标单位需具备以下条件。

- 属于中小企业的投标单位需提交中小企业声明函.(见附表1)

- 节能、环保产品需列出详细报价清单，并附相关“政府采购清单”中品目的产品明细证明材料，相关明细证明材料加盖投标单位公章。（附表2）

（3）投标单位未按上述要求，不能享受国家优惠政策。

（4）如果提供虚假材料谋取国家优惠政策，一经查处将依法处理。

15、采购代理机构对报价过程和重要报价内容进行记录。

八、确定成交供应商办法

16、确定成交供应商

16.1根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

16.2采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布成交公告，公示期满无异议后向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

16.3 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标总金额超过本项目采购预算；

2）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

3）不具备招标文件中规定资格要求的；

4）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

5）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

7）投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离的。

8）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

9）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

16.4有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

7）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标，以他人名义投

8)具有中华人民共和国采购法实施条例第七十四条之一。

17、替补候选人的设定与使用：按照询价报告中推荐的中标候选人顺序，第一名确定为第一中标候选人，第二名确定为第二中标候选人，以此类推。

九、质疑

18.1投标人认为政府采购文件的内容使自己权益受到损害的，必须在开标前通过实名书面形式向我中心提出（逾期的作无效处理）。

18.2投标人认为采购过程、中标或成交结果使自己权益受到损害的，请在中标或成交公告发布之日起七个工作日内通过实名书面形式向我中心提出（逾期的作无效处理）。

18.3供应商提出质疑的必须满足以下条件：

20.3.1有明确的质疑对象；

20.3.2有基本事实及证据；

20.3.3符合法定的时效要求；

20.3.4履行必要的工作程序。

18.4供应商提出质疑书中应包括以下内容：

20.4.1质疑供应商的名称、地址、邮政编码、联系电话及联系人；

20.4.2质疑的具体内容及相关事实证据；

20.4.3法人、法定代表人（或法人的授权人）签字和盖章；

20.4.4其他需要提供的内容等。

18.5质疑内容不得含有虚假、恶意成份，且必须附送有关证据材料和注明事实的确切来源。

18.6根据<<中华人民共和国政府采购法实施条例>>第五十二条有关规定，对招标文件技术参数要求或商务条款的质疑向采购方提出，对招标文件其他要求、采购过程、中标（成交）结果可以依法向南雄市公共资源交易中心提出质疑

注：供应商必须向采购代理机构购买招标文件后才能作为投标人有权对招标文件提出质疑，供应商提出质疑时需现场提供一式四份原件质疑函，不接受电话、邮寄、快递或其他方式的质疑。

十、签订合同

19、成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

十一、适用法律

20、采购人、政府采购代理机构及报价人的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分　合同书格式

南雄市政府采购

合 同 书

（货物类）

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥______________元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

五、付款方式

由甲方按下列程序在        内付款：

1.预付款：签订合同后，支付合同总价的      %。

2.设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的      %，同时无息退还乙方的合同履约保证金。

3.从验收合格之日起，正常使用     个月后，支付合同总价的   %。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及

配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

代表：                                        代表：

签定地点：

签定日期：   年   月  日          签定日期：  年   月   日

开户名称：

银行帐号：

开户行：

### 第五部分　报价文件格式

南雄市政府采购

报价文件

（正本/副本）

采购项目编号（包、组号）：

采购项目名称：

报价内容：

报价人名称：

日期：             年      月      日

报价文件目录（略）

第一章 报价函

（采购人/政府采购代理机构）：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号) 项目询价采购货物及服务的报价邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（报价供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 报价函；

2. 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书；

3. 报价一览表；

4. 分项报价表；

5. 货物说明一览表（货物类适用）；

6. 技术响应、偏离说明表；

7. 商务响应、偏离说明表。

8.资质文件。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受询价文件的各项要求，遵守询价文件中的各项规定，按询价文件的要求提供报价。

2.报价有效期为递交报价文件之日起    天，成交人报价有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部询价文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次报价文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7.我方同意按询价文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

报价供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

报价供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

报价供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

#### 第二章 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：（采购人/政府采购代理机构）：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：（采购人/政府采购代理机构）：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

授权单位：      （盖章）         法定代表人    （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司报价文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.报价签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

- 报价一览表

采购项目名称:

采购项目编号：                      包(组)号：

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 设备费用 （设备名称） |  |
| 各种税费 |  |
| 运输费 |  |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |  |

注：1.询价供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.投标报价必须打印，不得手写。

报价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

第四章   投标明细报价表

采购项目名称：               采购项目编号：          包(组)号：

| 一、货物、设备及材料类详列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 |  | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 合 计 |  |  | 数量合计： |  |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 二、施工安装工程与服务类详列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体施工工程与服务内容 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 合 计 |  |  | 数量合计： |  |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 三、其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 合 计 |  |  | 数量合计： |  |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入报价总价内） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 项 |  | 名 称 |  | 规格型号 |  | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《报价一览表》一致相符。

报价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 第五章 货物说明一览表（货物类适用）

采购项目名称：

采购项目编号：                   包(组)号：

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，报价供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

报价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

第六章 技术响应、偏离说明表

（1）实质性响应技术条款（“﹡” 项）响应表

| 序号 | 询价规格/要求 | 报价实际参数 (报价供应商应按报价货物/服务实际数据填写，不能照抄询价要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.报价供应商必须对应报价文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“﹡” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合询价要求。打“﹡” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.报价供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

报价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

（2）一般技术条款响应表

| 序号 | 询价规格/要求 | 报价实际参数 (报价供应商应按报价货物/服务实际数据填写，不能照抄询价要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.报价供应商必须对应询价文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合报价要求。

2.报价供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

报价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

第七章 商务响应、偏离说明表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格报价供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对报价供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 在近 年内具有独立完成同类项目的业绩，并可提供对应项目的客户验收评价 |  |  |
| 5 | 报价有效期：报价有效期为自递交报价文件起至确定正式成交人止不少于 天，成交单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 6 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 7 | 所提供的报价不高于本公司目前的报价水平 |  |  |
| 8 | 交货完工期/服务期：合同生效后 天内完成并可交付验收 |  |  |
| 9 | 满足对售后服务的各项要求，在 设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构 |  |  |
| 10 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 11 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 12 | 同意采购方以任何形式对我方报价文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.对于上述要求，如报价供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.打“﹡”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

报价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

附表1

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价供应商名称（签章）：       ：

报价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：      ：

日    期：    年   月   日

附表2（可选）      节能、环保产品投标价格明细表

| - 序号 | - 节能、环保产品名称 |  | - 品牌型号 | - 数量 | - 单价 | - 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  |
| - 所投项目内节能、环保产品占投标总报价 % |  |  |  |  |  |  |

注：1、各投标人所投产品属于财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》、财政部、国家环境保护总局发布的《环境标志产品政府采购清单》认证范围内的，必须按上表格式制作节能、环保产品投标价格明细表，并附相关“政府采购清单”中品目的产品明细证明材料，相关明细证明材料加盖投标单位公章，否则将视作普通产品投标。

2、上表内行数不够的自行添加。

报价供应商名称（签章）：       ：

报价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：      ：

日    期：    年   月   日

附件：

质疑函格式

南雄市公共资源交易中心或（采购方）：

我公司依法参与了             于     年    月    日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》等规定，我公司认为 （采购项目名称）（采购项目编号：     ）项目的采购活动中，（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我公司认为项目的（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我司权益，具体事项如下（列明质疑事项的同时，依法举证）：

1．                             ；

2．                             ;

……

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

三、如委托他人，提供法人出具的委托书及被委托人身份证复印件。

质疑供应商： （签章）       法定代表人（签名）：

地址：          电话：        邮编：

传真：

被委托人（签名）：               电话：

年  月  日

注： 一、如委托他人，提供法人出具的委托书及被委托人身份证复印件（加盖公章）。

二、根据《中华人民共和国政府采实施条例》第五十五条有关规定，质疑事项的同时，依法举证，证据不足，恕不受理。

三、质疑必须提供一式四份质疑函原件。